Załącznik Nr7 do SWZ

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 oraz wykaz wyposażenia dla OSP Dygowo

(kategoria 2: uterenowiony)

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne | UWAGI | Propozycje Wykonawcy |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie: |  |  |
|  | - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy |  |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). |  |  |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej , ( Dz. U. z 2019 r., poz 594). |  |  |
|  | - norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (zgodność w punkcie odniesienia). |  |  |
| 1.2 | Pojazd oraz dostarczony sprzęt i wyposażenie (jeśli jest wymagane przepisami) musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Świadectwo dopuszczenia dostarczone przy odbiorze. |  |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery operacyjne zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. |  |  |
| 2 | Podwozie z kabiną |  |  |
| 2.1.1 | Podwozie z roku produkcji min. 2026 Zabudowa z roku produkcji min. 2026 |  |  |
| 2.1.2 | Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 420KM Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. W przypadku zastosowania dodatkowych płynów (np. AdBlue) w celu osiągnięcia normy emisji, nie może następować redukcja momentu obrotowego w przypadku braku tego płynu. | Podać moc silnika, markę oraz typ nadwozia |  |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-1) |  |  |
| 2.3 | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-2). |  |  |
| 2.4 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |  |
| 2.5 | Zamontowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1) Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona, sygnalizacyjna z lampami koloru niebieskiego wykonanymi w technologii LED, posiadająca homologację CLASS 2 z min. 10 modułami LED, po min. 3 LED każdy. Lampa zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. 2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliwęglanu, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z innych materiałów odpornych na uszkodzenia ,zamontowane w tylnej górnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Nie dopuszcza się lamp wystających poza obrys gabarytowy pojazdu. 3) dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Lampy zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 4) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne pulsacyjne niebieskie LED niebieskie umieszczone na narożnych owiewkach z przodu kabiny. Lampy zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 5) 4 lampy dalekosiężne okrągłe o średnicy min Ø 180mm na lekkim orurowaniu aluminiowym zamontowane z przodu pojazdu 6) urządzenie dźwiękowe (max. 3 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W) do uzgodnienia w czasie realizacji Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. 7)pojazd musi być wyposażony w dodatkowe sygnały niskotonowe, które będą współpracować z generatorem sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego. 8) W zasięgu kierowcy, zamontowany niezależny włącznik (przycisk-trzyfunkcyjny), do bezpośredniego, szybkiego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych i dźwiękowych, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji. 9) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy -minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny , na min. 1 pozycję. 10) Niezależny sygnał pneumatyczny, włączany dwoma włącznikami dostępnymi z miejsca dowódcy i z miejsca kierowcy. |  |  |
| 2.6 | Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki: |  |  |
|  | - układ jezdny 4x4 wyposażony w blokady sterowane z kabiny: -blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej Rozstaw osi min 4500 mm. Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów lub zautomatyzowaną. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na osi tylnej, obręcze kół min 22,5” - zawieszenie osi przedniej mechaniczne, zawieszenie przednie: resory paraboliczne - zawieszenie osi tylnej pneumatyczne: - amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów |  |  |
|  | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin-min. Euro 6 Zbiornik paliwa min. 200 l. |  |  |
|  | -pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania |  |  |
|  | - układ hamulcowy bębnowy |  |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu ,w postaci tylnego zderzaka o przekroju kwadratowym. Na zderzaku w części środkowej zamontowany podest ułatwiający pracę przy sterowaniu autopompy. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w czasie jazdy w terenie i zabezpieczony przed opadnięciem w górnym położeniu. Pojazd wyposażony w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym. |  |  |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Zawieszenie mechaniczno-pneumatyczne. Wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym , o zwiększonej odporności na ścieranie. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych(uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Kabina wyposażona: w centralny zamek , w klimatyzację, Niezależne ogrzewanie kabiny działające niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo wymaga się: - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy i w części załogowej - elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy -schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny -fotel kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała -fotel dowódcy z pneumatyczną regulacją wysokości oraz ciężaru ciała W kabinie pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy, miejsce do przewożenia dokumentacji oraz miejsce na hełm kierowcy oraz dowódcy, zamontowany podest do radiostacji przenośnych oraz latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów i latarek. Na podeście montaż 2 latarek z ładowarkami i 2 radiotelefony z ładowarkami(dostarcza Wykonawca).Zamontowany przycisk do wyłączenia zasilania. Szafka kabinowa dla załogi -podświetlana oświetleniem typu LED z włącznikiem ,zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę z podziałem na min 5części. Szafka musi pomieścić min 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp. Na szafce zamontowane 4latarki wraz z ładowarkami i 4 radiotelefony z ładowarkami(latarki z ładowarkami oraz radiotelefony z ładowarkami dostarcza wykonawca). Dwa gniazd USB. Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy. , W przedziale załogi zamontowane dodatkowe Oświetlenie ambientowe typu LED z osobnym włącznikiem |  |  |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia, wykonawca wykona programowanie radiotelefonu. Montaż przycisków PTT(Push To Talk) dla kierowcy oraz dowódcy zintegrowane z radiotelefonem. Pojazd wyposażony w uchwyt wraz z tabletem do obsługi sytemu e-Remiza Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania- z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem świetlnym i słownym - zainstalowane sygnalizacje i informacje muszą być skuteczne w przekazywaniu danych świetlnych i słownych - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie zraszaczami - sterowanie ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia - wskaźnik wysokiego ciśnienia - Montaż przycisku umożliwiającego wyłączenie sygnalizacji głosowej |  |  |
| 2.10 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć -3200 mm Maksymalna długość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 8850mm |  |  |
| 2.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m. Ładowarka zamontowana na samochodzie |  |  |
| 2.12 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu |  |  |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe, przewód do pompowania kół). |  |  |
| 2.14 | Hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją elektryczną i pneumatyczną do ciągnięcia przyczep. Hak kulowy do przyczepki do 3,5tony. Z obracanym stelażem mocującym. Gniazdo 12V. |  |  |
| 2.15 | Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, - błotniki i zderzaki – białe -poręcze zewnętrzne ,drabinka oraz orurowanie przednie malowane proszkowo na kolor ciemnoszary |  |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 3.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję: -konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych. -poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych, -całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. |  |  |
| 3.2 | Drabinka, ułatwiająca wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części zabudowy, zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. Z tyłu pojazdu po lewej stronie zamontowany uchwyt do przewożenia pachołków |  |  |
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym |  |  |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |  |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach, wewnątrz każdego schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z: - listew LED, zamontowanych w profilu aluminiowym nad żaluzjami na całej długości nadwozia -oraz trzech dodatkowych lamp bocznych z soczewkami do oświetlenia dalszego pola pracy, zamontowanych nad każdą żaluzją. Załączanie oświetlenia zewnętrznego musi być możliwe , z kabiny kierowcy, i z przedziału autopompy. Przy cofaniu pojazdu, po załączeniu biegu wstecznego, automatyczne załączenie całości oświetlenia zewnętrznego zabudowy. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. |  |  |
| 3.6 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. |  |  |
| 3.7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym”. -Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi. Dolne podesty odchylane ,powinny być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. -Wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające , żółte lub pomarańczowe , umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu, załączane po otwarciu podestu. Podesty z dodatkową powłoką antypoślizgową, Wszystkie podesty robocze muszą być pokryte ciemnoszarą powłoką antypoślizgową wykonaną z materiału odpornego na ścieranie i zapewniającego bezpieczeństwo pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Powłoka powinna być wykonana w formie natrysku polimocznika dla zapewnienia odporności na warunki atmosferyczne oraz wszelkiego rodzaju substancje kwasy oleje i tym podobne |  |  |
| 3.8 | Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. W przedniej skrytce od strony kierowcy, zamontowanie, na całą możliwą wysokość skrytki, dużego regału obrotowego na sprzęt hydrauliczny. regał dzielony na dwie części: każda cześć górna i dolna z możliwością niezależnego obrotu przy otwieraniu. Regał obrotowy umożliwia dostęp do zamontowanego sprzętu z 3 stron po otwarciu, niezależna blokada każdej części. Regał wyposażony w półki z regulacją wysokości. W zabudowie pojazdu dwie skrzynie metalowe umożliwiająca przewóz sorbentu oraz umożliwiająca przewóz zestawu kominowego – miejsce montażu do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza dostarczenie skrzyni wykonanej z tworzywa sztucznego. Wymaga to zgody Zamawiającego. . W nadwoziu, montaż w lewej środkowej skrytce, dodatkowego otwieranego regału , dwustronnego, na całą wysokość skrytki. Od strony wewnętrznej regał z regulowanymi półkami, do montażu sprzętu spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony Zewnętrznej regał z uchwytami w pozycji pionowej do montażu podręcznego sprzętu burzącego tj, łomy, łomo-wyciągacze, młotki, siekiery, nożyce do drutu, hooligany, itp. |  |  |
| 3.9 | W nadwoziu, w przedniej prawej skrytce, w dolnej części zamontowanie wysuwnych tac na sprzęt ratowniczo gaśniczy np. agregat, wentylator, sprzęt oświetleniowy (ilość tac i ich wymiary zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia). Zamawiający dopuszcza umieszczenie tac w innym miejscu na zabudowie np. na motopompę szlamową. Wymaga to zgody Zamawiającego. W nadwoziu, montaż w prawej środkowej skrytce, mocowań na węże tłoczne -Ø75-min 8szt i -Ø52-min 10szt oraz montaż w górnej części skrytki min. 2 pojemników-skrzynek wykonanych z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220mm, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi W tylnej skrytce od strony dowódcy z prawej strony zamontowanie wysuwanej tacy skośne na motopompę typu Niagara (pompę dostarcza Zamawiający). |  |  |
| 3.10 | Na dachu, w barierce-relingu po obu stronach pojazdu wbudowane po zewnętrznej stronie listwy LED pulsujące koloru niebieskiego o długości nie krótszej niż ¾ długości pojazdu. Po wewnętrznej stronie barierki-relingu wbudowane oświetlenie powierzchni dachu pojazdu typu led koloru białego. Na dachu pojazdu zamontowane dwie zamykane skrzynie aluminiowe na sprzęt . (wymiary skrzyni zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia) posiadające oświetlenie wewnętrzne typu LED , uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |  |
| 3.11 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3300l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz min. 370l/min przy ciśnieniu 40bar. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: - czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych, po dwie z każdej strony, z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka - zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy - podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: -manowakuometr -manometr niskiego ciśnienia -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu -miernik prędkości obrotowej wału pompy -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) -kontrolka włączenia autopompy -licznik czasu-pracy autopompy W przedziale autopompy, Przewód samozwijający na bębnie z pistoletem do sprężonego powietrza W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy W przedziale autopompy należy ,zamontować dodatkowy głośnik z mikrofonem, sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną w kabinie, umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |  |
| 3.12 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |  |
| 3.13 | Automatyczny dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy. Automatyczne utrzymanie stężenia środka pianotwórczego bez względu na ilość przepływającej wody realizowane w sposób mechaniczny. |  |  |
| 3.14 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 3.15 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. |  |  |
| 3.16 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. |  |  |
| 3.17 | W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, oraz załączenia i wyłączenia autopompy. Uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |  |
| 3.18 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 3.19 | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 5 m3. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornik. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe, zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas napełniania. |  |  |
| 3.20 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |  |
| 3.21 | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczone po jednej z każdej strony nadwozia ,w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworami kulowymi. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: -nasada wodna zasilająca kolor niebieski -nasada wodna tłoczna kolor czerwony -nasada środka pianotwórczego kolor żółty Nasady ssawne powinny posiadać zawory ręczne umożliwiające podpięcie węży podczas pracy autopompy. Dopuszcza się jeden zawór dostosowany do ilość nasad ssących 110. |  |  |
| 3.22 | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. |  |  |
| 3.23 | Działko wodno-pianowe DWP 32 o regulowanej wydajności min 800÷3200 l/min, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Działko wyposażone w elektrozawór ,zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy, Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. |  |  |
| 3.24 | Instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Załączanie zraszaczy z kabiny kierowcy |  |  |
| 3.25 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym Dodatkowo wymagane: - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - możliwość dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, w pozycji niepełnego wysunięcia podczas pracy. Każda lampa musi być doposażona w optykę dalekosiężną (zasięg min 100m) oraz szerokokątną . Lampy w maszcie dodatkowo muszą posiadać optykę tzw” doświetlającą pod masztem” -doświetlającą dach ,przy rozłożonym maszcie. Dodatkowy sygnał błyskowy na głowice masztu oświetleniowego Na głowicy masztu oświetleniowego zamontowany zostanie dodatkowy sygnał błyskowy o zakresie pracy 360 stopni, wysyłający sygnał ostrzegawczy w kolorze niebieskim -wymagane przewodowe sterowanie masztem. -wymagane także bezprzewodowe sterowaniem masztem-o zasięgu min.50m w terenie otwartym. -wymagane alternatywne zasilanie masztu z agregatu prądotwórczego 230V. |  |  |
| 3.26 | Samochód należy wyposażyć w : - montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m, z hakiem, -Gniazda USB Typu C w kabinie, w przedziale kierowcy oraz dowódcy należy zamontować minimum dwa gniazda USB typu C a w przedziale załogowym dodatkowe 4 gniazda USB typu C. Gniazda powinny być zgodne ze standardem szybkiego ładowania. -zestaw dodatkowych 4 kamer monitorujących przestrzeń wokół samochodu z ekranem umieszczonym w polu widzenia kierowcy wraz z rejestratorem jazdy. |  |  |
| 4 | Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem |  |  |
| 4.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych” Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dedykowanych mocowań na wyposażenie przewożone w pojeździe , zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem. Mocowania muszą zapewniać stabilność oraz łatwy dostęp do sprzętu podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Koszt wykonania i montażu ponosi wykonawca, a projekt i specyfikacja powinny zostać zaakceptowane przez użytkownika przed realizacją -Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. |  |  |
| 5 | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |  |
| 5.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – Podwozie 24 miesiące Zabudowa 24 miesięcy |  |  |
| 5.2 | Wykonawca zobowiązany wykonać oklejenie pojazdu w: - naklejka z źródłem finansowania zakupu pojazdu -logo OSP Dygowo 3 szt - logo KSRG 2 szt -nr operacyjne pojazdu - uzgodnione w etapie realizacji zamówienia -dodatkowe oklejenie uzgodnione w etapie realizacji zamówienia |  |  |
| 5.3 | Podczas odbioru pojazdu wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z obsługi pojazdu , |  |  |
| 5.4 | Prawo do Inspekcji Produkcyjnej Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia maksymalnie dwóch inspekcji produkcyjnych w zakładzie wykonawcy z udziałem maksymalnie czterech osób na każdą inspekcję. Inspekcje mają na celu kontrolę postępu prac ustaleniu szczegółów technicznych oraz jakości realizacji zamówienia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia zespołu inspekcyjnego pokrywa wykonawca. Harmonogram wizyt inspekcyjnych zostanie uzgodniony z użytkownikiem |  |  |
| 5.5 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |  |

Dodatkowo wraz z pojazdem należy przewidzieć miejsce i dostarczyć sprzęt zgodnie z poniższą tabelą.-Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu dostarczonego do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia z uwzględnieniem wcześniejszych wymagań  Zamawiającego.

| Lp. | Zadanie | Ilość sztuk/ komplet | Wymagania szczegółowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pilarka łańcuchowa do drewna akumulatorowa | 1 | Akumulator litowo-jonowy system AP500 s , ciężar maks. 3,4 kg, poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 95, w komplecie ładowarka ,bateria, długość prowadnicy minimum 40cm. |
| 2 | Pilarka ratownicza akumulatorowa | 1 | Akumulator litowo-jonowy system AP 500s , poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 96, w komplecie ładowarka ,bateria, długość prowadnicy minimum 50cm |
| 3 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA | 8 | Kolor zapewniający lepszą widocznością w trudnych warunkach, |
| 4 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA | 10 | Kolor zapewniający lepszą widocznością w trudnych warunkach, |
| 5 | Przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami | 1 | Akumulator: 12 V, 22 Ah LED żelowy Temperatura barwowa: 6500 K (zbliżone do światła dziennego) Czas pracy: ok. 2,5 h przy 100% mocy, ok. 10 h przy 25% mocy Tryby pracy: Tryby pracy: oświetlenie punktowe lub szerokokątne, płynnie regulowane Przednie lampy błyskowe: w czterech kolorach (czerwony, zielony, żółty i niebieski) Funkcja natężenia oświetlenia: z sześcioma poziomami od 8% do 150%, płynna regulacja lub stopniowa co 10% Doładowanie: wzmocnienie oświetlenia do 150 % przez 10 minut Strumień świetlny przy 100% mocy wyjściowej: około. 8500 lumenów Strumień świetlny przy 150% mocy wyjściowej: około. 12500 lumenów Klasa ochrony: IP 54 Wymiary: 390 x 195 x 255 mm (wymiary transportowe) Masa: 12,4 kg |
| 6 | Drabina wysuwana 3-przęsłowa | 1 | Drabina ratownicza 3 osobowa długość drabiny po wysunięciu min.9506mm |

Dostarczony sprzęt i wyposażenie (jeśli jest wymagane przepisami) musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).